УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора - руководитель аппарата ОАО «ЕЭнС» ______________________А.И. Смык «_____» ________________2015 г.

Техническое задание

для организации и проведения открытого запроса предложений

без предварительного квалификационного отбора

на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений, расположенных по адресу

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48  подъезд № 1, 2

для нужд  ОАО «ЕЭнС» в 2016 г.

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о предмете закупки;

- Организационно-технические требования к Участникам закупки;

- Требования к организации и ведению работ /оказанию услуг;

- Требования по обоснованию цены заявки участника;

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок;

- Критерии выбора Победителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Проект договора

- Общие сведения об открытом запросе предложений (далее – закупки).

  - Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по  техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48  подъезд № 1, 2 для нужд  ОАО «ЕЭнС» в 2016 г.

Основание для проведения закупки:

    - План закупки на 2015 год, корректировка под потребность 2016 года, протокол ЗК от 26.10.2015 года № 63:

| № закупки | № лота | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| 28-168 | 1 | Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе |

- участниками закупки могут быть любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства (в соответствии с п.21 а) части 2 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352).

    - Источник финансирования: себестоимость

  - Место выполнения работ:

Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48  подъезд № 1, 2.

  - Сроки выполнения работ:

    - Начало – с 01.01.2016;

    - Окончание  – 31.12.2016

  - Ценовые показатели закупки:

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 554 000,00 рублей, кроме того НДС составляет 99 720,00  рублей.

Всего с НДС цена составляет 653 720,00 рублей.

- Организационно-технические требования к Участникам закупки:

Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.1. Наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения запланированного объема работ:

Мастер производственного участка – 1 чел.

Слесарь-сантехник (с разрядом не ниже 4) – 1 чел.

Электромонтер (с группой по электробезопасности не ниже 3)   -   1 чел.

- Требования к организации и ведению работ

3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводно-канализационной системы (сантехнического оборудования), системы горячего водоснабжения и отопления, систем учета ХВС и ГВГ.

Вид работ:

- Техническое обслуживание и текущий ремонт, включая приобретение материалов и запчастей, необходимых для проведения этих работ.

- Смена прокладок, клапанов, набивка сальников водоразборной и водонапорной арматуры с устранением утечки - в течение смены.

- Устранение течи или смена неисправных вентилей, гибкой подводки, смена выпусков, переливов, сифонов, замена манжет унитаза, подчеканка раструбов. Устранение течи трубопроводов - в течение смены.

- Регулировка смывного бачка с устранением течи - в течение суток. Укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки в течение суток. Устранение засоров внутренних канализационных проходов и санитарных приборов - в течение смены.

- Прочистка и промывка внутренней канализации - два раза в год.

- Подготовка систем отопления, ГВС и ХВС к работе в осенне-зимний период - в согласованные с заказчиком сроки.

- Наладка и регулировка систем горячего теплоснабжения и отопления с ликвидацией недогрева и воздушных пробок - с началом отопительного сезона.

- Промывка трубопроводов и нагревательных приборов, замена неисправных нагревательных приборов, запорной и регулирующей арматуры вентили, трехходовые краны, краны двойной регулировки, воздушные краны в течение трех дней. Сбор контрольных показаний счетчиков ХВС, а также приборок УКУТЭ - один раз в месяц. Изготовление бирок на агрегаты, техническое оборудование, маркировочных ярлыков, трафаретов - в согласованные с заказчиком сроки.

3.2. Техническое обслуживание, текущий ремонт электроустановок и электрических сетей системы учета электроэнергии.

Вид работ:

- Визуальный контроль работоспособности светильников наружного освещения и их целостность.

- Замена ламп освещения, ревизия электроарматуры (протяжка винтовых и болтовых присоединений, замена дросселей, поддержание изоляции, замена плафонов, чистка от пыли и т.п.), утилизация ртутных ламп.

- Вынос сетей, замена светильников, установка дополнительного оборудования, расчет осветительной мощности объектов с составлением схем.

- Обход с целью диагностирования неисправностей работы электрооборудования и электроосвещения согласно составляемого подрядной организацией плана обходов на месяц и согласованного ответственными представителями ОАО «ЕЭнС» и, по возможности, устранение на месте.

- Обход с целью диагностирования целостности заземляющих и нулевых рабочих проводников, проверки заземления оболочки кабеля, проведение замеров сопротивления изоляции и переходного сопротивления металлосвязи электроустановок и, по возможности, устранение на месте.

- Ревизия и ремонт электрокалориферов (тепловые пушки).

- Протирка плафонов светильником, замена ламп, ревизия, установка дополнительного оборудования.

- Монтаж и замена розеточных групп, ремонт.

- Сбор контрольных показаний электросчетчиков один раз в месяц.

- Проведение работ по комплектованию электрощитовых средствами защиты и замены при окончании срока испытаний.

11. Своевременная замена электросчетчиков для метрологической поверки.

- Профилактика электрощитовых (протирка от пыли, регулировка приводов рубильников, протяжка винтовых и болтовых присоединений).

- Ремонт сети наружного освещения.

- Проведение оперативных переключений в сети 0,4 кВ

3.3. Регламентированные временем работы:

- Проведение оперативных переключений и аварийных отключений кабелей питания зданий, сооружений и силового электрооборудования" - в течение 2 часов.

- Устранение неисправностей в ВРУ, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей - в течение 3 часов.

- Неисправности автоматических выключателей в ЩО, ЩС зданий - в течение 3 часов.

- Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутренней сети, обрыв и т.п.) - немедленно. В случае аварийного выхода из строя инженерных устройств, выезд на место аварии для ее устранения в течение 1 (одного) часа после оповещения.

- Смена неисправного выключателя (розетки) для открытой и скрытой проводки - в течение смены.

3.4. Подрядная организация при выполнении работ несет ответственность за:

- состояние оборудования и безопасность персонала при выполнении работ после проведения первичного допуска к выполняемым работам;

- принятие мер воздействия к нарушителям правил электробезопасности при работе в электроустановках и требований, установленные в ОАО «ЕЭнС».

- принятие мер воздействия к нарушителям производственной и трудовой дисциплины.

3.5. Подрядная организация при выполнении работ обязана:

- включать в списки лиц, ответственных за безопасность при работах в электроустановках, работников, имеющих соответствующую группу по электробезопасности;

-  согласовывать со специалистами ОАО «ЕЭнС» конструктивные изменения в схемах электроустановок, тепло и водоснабжения и информировать специалистов ОАО «ЕЭнС» по корректировке схем при конструктивных изменениях.

3.6. Персонал, привлекаемый на выполнение работ по договору, должен соответствовать следующим требованиям:

- не имеет медицинских противопоказаний для выполняемых в электроустановках работ;

- прошел проверку знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и других специальных правил;

- имеет достаточную квалификацию для выполняемых  работ;

- имеет все необходимые приспособления, инструменты для выполнения всего вида работ;

- обеспечен спецодеждой, исправным слесарным и электроинструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты;

- должен соблюдать правила электробезопасности при работе в электроустановках и требования, установленные в ОАО «ЕЭнС».

- Требования по обоснованию цены заявки участника:

  - В обоснование цены заявки каждый Участник должен предоставить свое коммерческое предложение, составленное по форме 3 тома 1 Документации.

  - Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнения договора и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок:

5.1.  Калькуляция стоимости работ, составленная по форме 3 тома 1 Документации.

5.2. Список персонала, заявленного на выполнение работ по договору в соответствии с п.2.1 настоящего Технического задания, с указанием занимаемой должности и квалификации;

5.3. Копии документов (удостоверений, свидетельств и т.п.), подтверждающих квалификацию персонала, с обязательным приложением копий Протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (для персонала, которому присвоена группа по электробезопасности).

5.4. Иные документы в соответствии с томом 1 Документации по запросу предложений.

5.5. Справка об опыте выполнении аналогичных договоров за 2013-2015г.г. составленная по форме 6 тома 1 Документации.

5.6. Копии актов выполненных работ, счета-фактуры, накладные и прочие первичные документы, подтверждающие опыт согласно п.5.6.

Непредставление документов, указанных в  п.п. 5.1-5.4, является основанием  для отклонения Заявки Участника, т.е. предоставление указанных документов в полном объеме является обязательным для Участника закупки.

Непредставление документов, указанных в  п.п.5.5, 5.6 не приводит к отклонению Заявки Участника, указанные документы необходимы для оценки Заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ за 2013-2015 г.г.».

- Критерии выбора Победителя:

  - Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присваиваемых Заявке участника. Оценка и сопоставление Заявок производится по следующим критериям:

| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | руб. | 90 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наилучшей цены к цене заявки в соответствии с формулой: Бi = (ЗL / Зi)*Бm * На стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения участников учитываются без НДС. Данная оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок и не оказывает влияния на цену заключаемого договора. |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года 2013-2015 гг. (с 01.01.2013 года по текущий момент 2015 года) | руб. | 10 | Заявка, имеющая наибольший опыт выполнения аналогичных работ* в денежном выражении, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их опыта выполнения аналогичных работ к наибольшему опыту выполнения аналогичных работ в соответствии с формулой: Бi = (Зi / ЗL)*Бm В случае если опыт выполнения аналогичных работ у одного или нескольких участников в заявке превышает трехкратную стоимость закупки (п. 1.4.ТЗ), заявке присваивается наивысший балл, а расчетная формула для других участников принимает следующий вид: Бi = (Зi / (3* ЦMAX))*Бm *Аналогичным является опыт, сопоставимый с предметом закупки. * В расчетах не учитываются суммы опыта, не заявленные в Справке об опыте выполнения аналогичных договоров (форма 6 тома 1 документации); * Неподтвержденный опыт из Справки об опыте выполнения аналогичных договоров (без приложения копий актов, счетов-фактур и т.д.) в расчетах не учитывается; |

где:

Бi – балл, присваиваемый i-той заявке;

Зi - значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

ЦMAX  - начальная (максимальная) цена закупки, указанная в п. 1.4 ТЗ.;

Бm - весовое значение балла по критерию.

6.2. Итоговый балл, присваиваемый заявке участника, рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.

  - Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

Дополнительную информацию можно получить у начальника АХО Левинского Игоря Михайловича, конт. тел.: +7-343-215-76-34.

Составил:

Начальник АХО _______________________ И.М. Левинский

Лист согласования технического задания  на проведение

открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по  техническому обслуживанию инженерного оборудования и коммуникаций производственных помещений, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48  подъезд № 1, 2 для нужд  ОАО «ЕЭнС» в 2016 г.

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник сектора бюджетирования УФП | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Ведущий специалист по конкурным процедурам | Тимошенко Е.В. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Замечания | Дата устранения |
| --- | --- | --- |